Installationsvejledning til Eniscope-installation på Uno-X konceptvaskehaller.

Jeg vil anbefale, at installationen udføres i denne rækkefølge, men det er selvfølgelig helt op til jer selv

- Netværk omlægges fra Strøm Hansens switch på dinskinne i tavlen til Istobal’s D-link 4G-router. Hvis der ikke er ledige porte, må der lægges en 5-ports switch på, så hav en med i bilen. F.eks. Solarnr. 5486544318. Hvis jeres computer ikke får internet via Istobal’s router, kan Jacob fra Istobal IT kontaktes på 29811360. Han er meget kompetent og behjælpelig.

- Eniscope er, som udgangspunkt, sat op til statisk IP og ligger typisk på 192.168.0.110/192.168.1.110 eller 192.168.0.111/192.168.1.111. Det er dog ikke altid tilfældet, så her skal der muligvis rodes lidt. Jeg har haft held med at bruge mac-scanneren. Eniscopens IP rettes til DHCP.

- Genstart Eniscope (hård genstart), så den kan hente en opdatering (Se beskrivelse fra Koster længere nede i denne vejldening). Den skal opdateres til version 5055.000

- Tilslut Air-connect og Air-Temp. Air-connect tilsluttes, uden antenne, i USB2

- Ved enkelthaller skal hovedvandmåleren tilsluttes Eniscopens pulsindgang med kabel og ikke på AirTemp. (Se pkt. 10)

- (Dette punkt kan springes over, da alle AirTemps er pre-konfigureret og tildelt en station) Hvis vi ikke har mac-adressen på Eniscope, inden ankomst til stationen, sendes den til IQ Energy med besked op at konfigurere Air-temp med device-adress XXXXX. De melder tilbage når den er konfigureret. Det er en god ide at sætte en dymo på Air temp-huset med device-adresse.

- Tag billeder af mærkepladerne på både AirTemp og AirConnect og læg dem i stationens mappe.

- Kontroller at der er forbindelse til Air-temp. Hvis ikke, skal der selvfølgelig fejlsøges. Se vejledningen til Air-temp.

- Konfigurer Eniscope efter listen, men vent med at kontrollere CT’ernes placering.

- Nu kan der trækkes kabel til pulsmåling af hovedvandmåler (på enkelthaller) og startes puls-test hurtigst muligt.

- Tag et billede af målerne, så målerstanden kan aflæses tydeligt. Lav et skærmbillede af Device readings hvor de 2 pulsindgange kan aflæses og af Air devices info. Pulstællerne på Air devices er ”dic1” og ”dic2”. Temperaturføleren kan aflæses på ”tpt1”. Billederne gemmes i mappen ”pulstest start”

- Udfyld felterne i arket til Puls-test - Skabelon.xlsx, gem det i stationens mappe med navnet 0006 Holme-Olstrup - Puls-test og kryds fingre for, at der kommer mange og vasker bil.

- Nu kan CT’ernes placering kontrolleres, ændres og nye kan monteres.

- Montageark oprettes. Servicerapport påbegyndes. Pulsmålinger skrives som eksemplet på næste side.

- Som det sidste afsluttes pulstesten hvis der har været kunder i vaskehallen. Der tages igen billeder af målerne og skærmbilleder som beskrevet i pkt. 9. Se gerne efter om vasketælleren virker.

- Kvalitetssikring udføres. Arket Koncepthaller for Eniscope.xlsx udfyldes. Det er vigtigt for vores dokumentation.

- Har der ikke været kunder i hallen, og dermed intet forbrug på vandet, kan det være svært at afslutte pulstesten og det noteres i arket Koncepthaller for Eniscope.xlsx kolonne AB. Det er ikke afgjort (på grund af ferie) om vi skal tilbage senere, men hav den gerne i baghovedet, hvis man kommer i nærheden af stationen en anden dag. Jo flere vaske der er mellem start og slut af pulstesten, des mere præcis er den. Det har vist sig, at målerne ikke giver helt samme resultater, så pulstest på hver station er nødvendig.

| Pulsindgang | Navn | Enhed og Pulsværdi |
| --- | --- | --- |
| Eksempel | Bimåler Komfort-el – Køleflade Klimaanlæg | 100 imp/kWh |
| 1 | Vasketæller, hal 1 |  |
| 2 | Vasketæller, hal 2 |  |
|  | Airtemp 4FFA1 (+ Temp. Teknik 160cm over gulv) |  |
| 1 | Skyllevand 1 | Test: 1p/0,644L Måler: 1p/1L |
| 2 | Skyllevand 2 | Test: 1p/0,808L Måler: 1p/1L |
|  | Airtemp 4F6F0 (+ Temp. Teknik 210cm over gulv) |  |
| 1 | Hovedvand | Test: 1p/0,558L Måler: 1p/1L |
| 2 | Disp. |  |

Det er vigtigt at vi laver installationer og dokumentation ens, så undgår vi fejl og misforståelser.

Enkelthaller:

Eniscope pulsmåling på:

- Vasketæller

- Hovedvandmåler

Airtemp-måling

- Skyllevand hal 1 (dic1)

- Disp.

Eniscope CT-måling på:

- 54F2 Kompressor, CT60 (CT30 hvis der ikke flyttes fra U.skyl, men nye monteres)

- 52F4 Biorens, CT30

- 64F3 Varme i vaskehal, CT30

- 52F2 Tavle vaskemaskine hal 1, CT60

De fleste Eniscopes er allerede konfigureret. Konfigurationen kontrolleres og MP1 ændres fra U.skylpumpe til kompressor. CT’ere skiftes ikke.

Husk kvalitetssikring inden stationen forlades.

Dobbelthaller:

Eniscope pulsmåling på:

- Vasketæller hal 1

- Vasketæller hal 2

Airtemp-måling. Her bruges 2 Airtemps + 1 airconnect

Airtemp 1:

- Skyllevand hal 1 (dic1)

- Skyllevand hal 2 (dic2)

Airtemp 2:

- Hovedvandmåler (dic1)

- Disp.

Eniscope CT-måling på:

- Uskyl-pumpe hal 1 CT60

- Vandbehandling, fælles CT30

- Varme i haller & teknik CT30

- Vaskemaskine hal 1 CT60

- Uskyl-pumpe, hal 2 CT60

- Kompressor CT30

- Vaskemaskine, hal 2 CT60

- Disp. men oprettes CT1

MP3: CT’ere flyttes, så alle varmegrupper måles sammen. Alternativt kan MP8 bruges som ekstra MP hvis det ikke er muligt at lægge flere grupper under samme CT

MP6 er et nyt målepunkt. CT’ere monteres.

I enkelte dobbelthaller er der 1 gruppe til et pumperack. Det dækker Uskylpumper i begge haller og har været på MP1. Disponibelt MP5 oprettes som ”Disp.” og CT1A

Øvrige målepunkter kontrolleres. Husk kontrolmåling.

Brug arket Koncepthaller for Eniscope.xlsx og udfyld kolonnerne L -> AC. Det er vigtigt for vores dokumentation.

Der ligger et ark til pulstest i Uno-X mappen. Udfyld felterne med målerstand og gem arket i stationens mappe. De må meget gerne navngives som ”1005 Kastrup - Puls-test”

Husk kvalitetssikring inden stationen forlades.

Hej Søren og Kruse

Jeg har fået BEST til at opdatere alle de nye Uno-X bokse (af dem vi kender MAC-adressen på). Dem som er ukendte for os, burde få en firmware som tillader Air Temp når de kommer online første gang. Boksene burde allerede nu være opdaterede, men hvis ikke så er her et par tricks:

- Genstart Eniscope (tag strømmen fra den)

- Flyt Eniscopen fra Uno-X/Isotbal netværk til et 4G netværk (der kan være lukket for nogle af de kommunikationsporte som Eniscopen bruger til at kommunikere med BEST update server. Dette blokerer for at Eniscopen kan få en ny opdatering) – Efter at Eniscopen er kommet på nettet og upload ok, så genstart den for at tvinge den til check-in på BEST serveren. Herefter får boksen en besked om at den skal opdateres.

Venlig hilsen / Kind regards

Jens Koster Kristensen Senior Project Manager EMS - IQN